TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNÍ SPECIFIKACE

Technické specifikace pro všechny konfigurace PCW, NB12W, NB15W a NB17W

### Prokázání výkonových požadavků a podpora vybraných standardů

- jako benchmark je zvolen:

  - u všech počítačů BAPCo SYSmark 2007 Preview Rating (www.bapco.com)

  - u notebooků navíc pro posuzování výdrže notebooku při práci na baterie BAPCo MobileMark 2007 Battery Life (www.bapco.com)

Podmínky pro nastavení a testování

Operační systém bude použit v anglické (US) verzi a nainstalován následovně:

• Microsoft Windows 7 Professional English (United States) k provedení testů u Notebooků

• Microsoft Windows 7 Professional English (United States) k provedení testů u PC

Nastavení grafického rozlišení:

• 1280x1024 při 32 bitové hloubce barev u pracovních stanic,

• 1280x800 při 32 bitové hloubce barev pro notebooky s širokoúhlými displeji,

• 1280x1024 při 32 bitové hloubce barev pro notebooky s klasickými displeji;

Výsledky benchmarku nesmí u žádného nabízeného typu klesnout pod hodnoty uvedené v příloze č. 2 této Rámcové smlouvy

### Podpora standardů:

  - Common Information Model (CIM)

  - Windows Management Instrumentations (WMI)

  - System Management BIOS Reference Specification (SMBIOS) 2.5

  - Advanced Configuration and Power Intereface (ACPI 2.0)

  - Preboot  Execution Environment (PXE) 2.1

  - Alert Standard Format (ASF) 2.0

### Požadavky na možnosti správy a administrace

- možnost omezení přístupu uživatele k jednotlivým rozhraním ze strany administrátora prostřednictvím BIOSu a nebo dálkové správy, tj.:

  - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu heslem – požadovány dvě úrovně hesel – administrátorské a uživatelské heslo

  - BIOS / operační systém boot password - možnost vázat nabootování (z disketové mechaniky, CD, DVD či USB disku připojených přes rozhraní USB) na povinnost zadat heslo - požadovány dvě úrovně hesel – administrátorské a uživatelské heslo

- možnost nastavení prostřednictvím BIOSu a dálkové správy:

  - pořadí bootování (FDD, CD, USB, ..)

  - myš (zapnutí/vypnutí)

  - IDE řadič

- BIOS Management:

  - Lokální, nebo vzdálená možnost BIOS flash update

  - možnost zaheslování BIOSu

  - v případě třikrát za sebou následujícího zadání špatného hesla odepření přístupu do BIOSu

  - možnost zadání inventárního čísla

- vzdálená správa klienta online/offline - min. Desktop Management Interface (DMI) 2.0, tzn. včetně možnosti přístupu k PC i při vypnutém stavu nebo havárii OS (korporátní PC a notebooky)

  - vzdálená správa systému BIOS

  - vzdálená správa napájení

  - vzdálená správa ovladačů

  - možnosti vzdálené diagnostiky hardware a preboot závady funkční i při poškozeném či nefunkčním operačním systému

  - systém pro inventarizaci, správu a hlášení atd.,

- Fault Management

  - hlášení nefunkčnosti větráku

  - předporuchové hlášení (SMART) harddisků

  - hlášení nekompletního nabootování

  - hlášení otevřeného šasi

### Požadavky na zabezpečení počítačů (společné pro PC i notebooky):

- HW ochrana dat a neoprávněného přístupu integrovaný bezpečnostním čipem Trusted Platform Module (TPM) 1.2 nebo jinou technologií s obdobnou úrovní zabezpečení dat

- ochrana proti zápisu a zavádění systému u disketové jednotky

- heslo uživatele a správce v systému BIOS

- správa a administrace, tj. možnost omezení přístupu uživatele k jednotlivým rozhraním ze strany administrátora prostřednictvím BIOSu a nebo dálkové správy. Možnost zapnutí/vypnutí vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém:

  - sériových, paralelních a USB portů

  - mechanik paměťových médií (FDD, CD, ..)

  - síťové karty

  - PCI slotů

  - sériových, paralelních a USB portů, FDD, CD, síťové karty, PCI slotů

- Security Management

  - hlášení otevření skříně počítače, i v případě, že PC při otevření bylo vypnuto

  - hlášení změn konfigurace (typ procesoru, HDD, velikost RAM)

- Asset Management

  - podpora Wired for Management (WfM) 2.0

  - možnost sledování a inventarizace sériových čísel, desktopu, procesoru, HDD, monitoru

  - podpora průmyslového standardu Management Information Format (MIF)

  - heslo pro přístup k pevnému disku

- u notebooků je požadována již v základní specifikaci možnost:

  - systém zabezpečení přístupu pomocí čipové karty a řízeného přístupu k nastavení BIOSu

### ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY PLATNÉ PRO VŠECHNA ZAŘÍZENÍ

- Všechny výrobky musí splňovat nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES.

Způsob prokázání: Všechny výrobky s označením ENERGY STAR budou považovány za vyhovující. Bude přijat také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol, prokazující, že podmínky jsou splněny.

- Osobní počítače musí být navrženy tak, aby měly snadno dostupnou a vyměnitelnou paměť a byla umožněna výměna pevného disku a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi počítač vybaven.

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné ekoznačky typu I (ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni) splňující výše uvedenou podmínku. Přijaty budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická dokumentace výrobce.

- Notebooky musí být navrženy tak, aby měly snadno dostupnou a vyměnitelnou paměť.

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné ekoznačky typu I (ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni) splňující výše uvedenou podmínku. Přijaty budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická dokumentace výrobce.

- Podsvícení LCD monitorů nesmí obsahovat v průměru více než 3,5 mg rtuti na lampu.

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné ekoznačky typu I (ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni) splňující výše uvedené podmínky. Přijaty budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická dokumentace výrobce.

- Deklarovaná hladina akustického výkonu (re 1 pW) osobních počítačů a notebooků podle odstavce 3.2.5 normy ISO 9296, měřená v souladu s normou ISO 7779, nesmí překročit:

U osobních počítačů:

• 4,0 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 40 dB(A));

• 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk (odpovídá 45 dB(A));

U notebooků:

• 3,5 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 35 dB(A));

• 4,0 B(A) při přístupu na pevný disk (odpovídá 40 dB(A)).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné ekoznačky typu I (ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni) splňující výše uvedenou podmínku. Přijaty budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická dokumentace výrobce..

- Zdraví nebezpečné látky v plastových dílech: Plastové díly těžší než 25 g neobsahují látky zpomalující hoření ani přípravky, které mají některé z následujících vět označujících riziko podle směrnice Rady 67/548/EHS:

• R45 (může vyvolat rakovinu)

• R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností)

• R60 (může poškodit reprodukční schopnost)

• R61 (může poškodit plod v těle matky)

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné ekoznačky typu I (ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni) splňující výše uvedené podmínky. Přijaty budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická dokumentace výrobce.

- Snadná demontáž:

• spoje lze snadno nalézt, jsou přístupné s pomocí běžných nástrojů a jsou co nejvíce normované;

• plastové díly těžší než 25 g mají nesnímatelné označení materiálu v souladu s normou ČSN EN ISO 11469: 2000. Protlačované plastové materiály a světlovodných plochých zobrazovacích jednotek jsou z této podmínky vyňaty;

• plastové díly jsou z jednoho polymeru nebo ze slučitelných polymerů kromě krytu, který může obsahovat nejvíce dva typy oddělitelných polymerů.

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být také jiné ekoznačky typu I (ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni) splňující výše uvedenou podmínku. Alternativně musí uchazeč poskytnout čestným prohlášením záruku, že tato podmínka bude splněna.

Ekoznačka ČR typu I dle ISO 14024

Ekoznačka EU typu I dle ISO 14024