Příloha č. 6 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je Vakuové čerpadlo podle níže uvedené technické specifikace. Vakuové čerpadlo musí být vhodné k čerpání agresivních plynů a také k filtraci vysoce viskózních roztoků.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Dílčí plnění č. 5

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Počet hlav/komor | Min. 2/2 |  |
| Sací rychlost při 50/60 Hz (m3/h) | Min. 2.0/2.3 |  |
| Konečné vakuum (abs.) s plynovým předřadníkem (mbar/torr) | Min. 7/5 |  |
| Konečné vakuum (abs.) (mbar/torr) | Min. 12/9 |  |
| Rozpětí okolní teploty vhodné pro provoz zařízení | Min. 10–40 °C |  |
| Rozpětí okolní teploty pro uskladnění zařízení | Min. -10–60 °C |  |
| Max. protitlak (abs.) | 1,1 bar |  |
| Vnitřní spoje | Hadicová tryska DN 8-10 mm |  |
| Venkovní spoje | Hadicová tryska DN 8-10 mm |  |
| Jmenovitý výkon motoru | Min. 0,18 kW |  |
| Jmenovitá rychlost motoru při 50/60 H | 1500/1800 min-1 |  |
| Ochranné sklo | IP40 |  |
| Úroveň hluku při 50 Hz, typ | Max. 45 dB |  |
| ATEX II shoda (jen u 230 V) | ATEX: II 3G IIB T4 X resp. II 2G IIB T4 X |  |
| K odtahu agresivních a hořlavých plynů | ANO |  |

Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.