Příloha č. 1 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka next-generation sekvenátoru pro využití v biofarmaceutické produkci. Dodané zařízení musí být vhodné pro analýzu mikrobiálních genomů a transkriptomů za účelem sledování vzniku mutací a sledování změn exprese všech genů.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Technická specifikace

- Zařízení musí umožňovat single-end a paired-end sekvenování

- Minimálně 20 milionů čtení (million read, Mr) v single-end režimu a 40 Mr v paired-end režimu

- Variabilní délka čtení od 75 do 300 bp pro různé aplikace

- Maximální výstup z jednoho běhu alespoň 6 Gbp

- Možnost paralelní analýzy minimálně 20 vzorků v jednom běhu (multiplex)

- Kompatibilita s knihovnami připravenými pomocí kitů od alternativních dodavatelů

- Požadované množství vstupního analyzovaného materiálu je 1 ng – 1 µg DNA (mRNA)

- Součástí dodávky je adekvátní hardwarové a softwarové vybavení pro analýzu výstupních dat:

Počítač:

| Procesor* | min. 7000 bodů CPU Passmark, http://www.cpubenchmark.net/ |
| --- | --- |
| HDD | min. 1TB HDD |
| Operační paměť RAM | min. 16 GB DDR3 |

- software pro zpracovaní sekvenačních dát s možnostmi de-novo assembly, mapování krátkých čtení na referenční sekvenci, hledaní mutací, import-export do nejčastěji používaných formátů.

*  Informace k výkonu procesoru

Zadavatelem požadovaný počet bodů CPU Passmark musí nabízený procesor splňovat nejméně ke dni podání nabídek. Pro posouzení bude použitá střední hodnota uvedená na http://www.cpubenchmark.net/ . K jednotlivým testům nebude přihlíženo. Platí pro všechny položky v této specifikaci, kde je tento benchmark použit.