Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Technická specifikace předmětu plnění

k veřejné zakázce na dodávky s názvem

Dodávka stroje na potisk disků zátek a podavač zátek

Níže uvedené požadované technické parametry strojů jsou konstruovány jako minimální přípustné a uchazečem nabízené stroje tyto parametry musí splnit. Uchazeč je oprávněn nabídnout stroje splňující lepší než zadavatelem požadované minimální přípustné parametry.

Laserový stroj pro potisk disků zátek

- Stroj disponuje alespoň 2 nezávislými vypalovacími hlavami, které pracují současně

- schopnost značení obou protilehlých disků zátky současně, nebo po otočení označeného konce zátky postupně, v jednom pracovním prostoru

- schopnost značení každého disku zátky jiným motivem, nebo stejnými motivy

- schopnost značení pouze jednoho disku zátky

- Použití pro zátky o průměrech 21-31mm /víno až champagne zátky/

- Ergonomické provedení a jednoduchý přístup

- ŘÍDICÍ SYSTÉM:

- Řídicí systém poslední generace, jazyk: čeština, angličtina

- LCD dotyková, barevná obrazovka

- Ethenet, 1 Gbps, Wi-fi, RS232, Front USB

- Digitální interface mezi řídicím systémem a pohony vypalovacích hlav

- RYCHLOST A CHARAKTERISTIKA OZNAČOVÁNÍ

- Rastrové motivy, /BMP, vector/

- Hloubka barev – 8bit

- 100 000 pixelů za sec

- Produktivita min. 5 000 zátek za hodinu, při označení obou disků zátky

- VELIKOSTI OZNAČOVANÝCH ZÁTEK

- Délka zátek 38 – 49 mm

- Průměr zátek 21 – 31 mm

- Kompatibilní typy zátek: přírodní, aglomerované, kolmatované, technické, mikrogranulát

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- 220V A/C,  50/60Hz, 2300Va AVG, Max 3000 VA

- Pracovní teplota 10 – 32 Celsia. Vlhkost max. 90%HR /nekondenzující/

- Stlačený vzduch 6 bar, více než 10L za minutu. Bez vody a oleje.

- PROZMĚRY A VÁHA

- váha max. 800 kg

- PLNĚNÍ STROJE

- Vibrátor s plnící regulaci rovno nebo více než 5 000 zátek za hodinu

- DETEKCE ZÁTEK

- Detekce zablokovaných zátek

- Detekce špatného rozměru zátky

- Detekce zmetků

  - detekce jedné zkosené hrany zátky /champagne zátky/ a odpovídající orientace značení určeného pro zkosenou stranu zátky

Elektronicky řízený 4-kanálový podavač zátek:

- 4 kanály pro podávání zátek – po dvou ke každé laserové hlavě

- Objem násypky min. 0,8 m3

- Uzavíratelné víko násypky

- Rozměry max. 220x100 cm

- Napájení 220V