- Identifikace zadavatele

Název:		Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. (dále jen Euro Support)

Sídlo:		Záluží 1, 436 70 Litvínov

Zastoupený:	Ing. Karlem Svobodou, prokuristou společnosti

IČO:		254 17 681

DIČ: 		CZ254 17 681

(dále jen „zadavatel“)

- Název zakázky

„Zpracování technické dokumentace pro instalaci zařízení na linku výroby syntetických Zeolitů“

- Druh zakázky

Dodávky

- Předmět zakázky

Cílem této zakázky pro projekt "Zavedení výroby syntetických Zeolitů ve společnosti ESMC" je vypracování dokumentace pro provádění stavby splňující veškeré technické a zákonné požadavky.

Popis výrobního procesu:

Vzhledem k tomu, že suroviny a meziprodukty jsou toxické, hořlavé s nebezpečím výbuchu, je třeba technicky zabezpečit bezpečný provoz linky jak pro obsluhu, tak pro životní prostředí.

Technologický postup je následující:

- Příprava pravých roztoků vstupních surovin;

- Syntéza a krystalizace při teplotách do 200 °C a tlaku do 40 Bar;

- Dekantace;

- Filtrace;

- Promývání;

- Iontová výměna;

- Promývání.

Použité zařízení se skládá z míchaných a ohřívaných rozpouštěcích nádrží, autoklávu, dekantačních nádrží a tlakového filtru.

Minimální požadavky

Zpracování dokumentace pro provádění stavby, splňující veškeré technické, bezpečnostní parametry a zákonné požadavky, v rozsahu uvedeném níže.

Detailní technické informace zašleme z důvodu obchodního tajemství účastníkovi výběrového řízení na vyžádání po podpisu smlouvy o mlčenlivosti.

Rozsah prací požadovaný od projekční kanceláře:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby - Situace - širší vztahy, Celková situace (koordinační situace), Vytyčovací výkres

- Stavební objekty

  - Stavební část - Technická zpráva, Výkopy, Půdorysy, Řezy, Pohledy, Výkres detailů, Výpis zámečnických výrobků, Výpis klempířských výrobků, Výpis oken a dveří, Výkaz výměr

  - Statika betonových a ocelových konstrukcí - Technická zpráva, Statický výpočet, Tvar základů a konstrukcí, Schémata výztuže, Půdorys kotvení, Půdorysy a řezy ocelových konstrukcí

  - Požárně bezpečnostní řešení – v případě změn od zadávací dokumentace

  - Technika prostředí staveb – Projekt vzduchotechniky, vytápění, ZTI a kanalizace a stavební elektro v rozsahu Technická zpráva, Výkresy, Schémata, Výkaz výměr

- Inženýrské objekty – Hrubé a konečné terénní úpravy, Zpevněné plochy, Přeložky, inženýrské sítě kanalizace v rozsahu Technická zpráva, Výkresy, Schémata, Výkaz výměr

Protokoly o určení vnějších vlivů – v  případě změn od zadávací dokumentace

- Provozní soubory

  - Procesní část - Technická zpráva - popis procesu, seznam a bilance pomocných látek a energií, Blokové schéma, Technologická schémata – PFD, Strojně technologická schémata - P&ID, Popis logik a řízení, Diagram příčin a následků

  - Stacionární zařízení a rotační stroje - Seznam strojů a zařízení, Údajové listy strojů a zařízení

  - Potrubní část - Technická zpráva, Potrubní třídy, Seznam větví, Souhrnná specifikace potrubí, Izometrie a rozpisy potrubních větví, Uložení potrubí, Montážní sestavy potrubí, Údajové listy speciálních armatur, Specifikace nátěrových hmot, Nátěry, Štítky, Izolace potrubí vč. příloh, Izolace aparátů vč. příloh, Příloha - Výkaz výměr tepelných izolací, potrubního materiálu, Výkresy (Dispozice strojů a zařízení vč. řezů, Potrubní dispozice – půdorysy, 3D pohled a Pomocné ocelové konstrukce)

  - Část elektro - Technická zpráva, Seznam spotřebičů, Seznam kabelů, Půdorysy, Výkaz výměr, Základní typová schémata rozvaděčů, Přehledové schéma napájení – přiložený výkres, Schéma havarijního vypínání

  - Měření a regulace - Polní přístroje ASŘTP (Automatizovaný Systém Řízení Technologických Procesů), Technická zpráva, Seznam přístrojů ASŘTP, Výpočtové listy přístrojů ASŘTP, Specifikační listy přístrojů ASŘTP, Výkresy (Zapojovací schémata ASŘTP + svorkovnicová schémata, Montážní schémata/  Hook up, Dispozice polních přístrojů ASŘTP, Kabelové trasy ASŘTP, Dispozice rozvoden ASŘTP, Kabelový seznam), Výkaz výměr přístrojů ASŘTP, Výkaz výměr montážního materiálu (Přechodové skřínky, kabelové trasy + kabely)

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, tzn. že nabídka musí být podána účastníkem na celý rozsah zakázky.

- Lhůta a místo pro podání nabídky

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí dne 13.07.2022 ve 12:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov.

- Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoba:	Ing. Karel Svoboda, prokurista společnosti

Tel: 		+420 476 162 696, 733 133 252

E-mail:		karel.svoboda@eurosupport.cz

- Další (nepovinné) informace

- Předpokládaná hodnota zakázky: 5 000 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň cenou maximální, která může být účastníkem nabídnuta.

- Nabídky musí být podávány v českém jazyce.

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Datum: 22. 6. 2022

Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele:

- ...........................…..……..….....

- Ing. Karel Svoboda - prokurista