B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE A  MODERNIZACE CENTRA PRO VÝUKU STROJÍRENSKÝCH OBORŮ – II. ETAPA

Objednavatel:		VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Hasičská 1003/49

Ostrava-Hrabůvka

PSČ 700 30

Česká republika

Zpracovatel: 		IN PROJEKT Czech, s.r.o.,

Klegova 1440/21

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Ing. Boris Plšek

Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. ČKAIT 1103579

Ing. Marie Wolfová, Ph.D. ČKAIT 0007695

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. včetně novely zákona č. 62/2013.

B.1	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Řešeným územím je Areál VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA na parcele číslo 79/1, v katastrálním území Hrabůvka 714585 v obci Ostrava 554821, číslo LV 6240. Keře ani dřeviny a trvalý travní porost nebudou rekonstrukcí dotčeny (jedná se převážně o rekonstrukci prováděnou z interiéru).

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

„Stavební průzkum zpráva pro zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce budovy Ocelana“

- Základy a nosné konstrukce z hlediska stability vyhovují.

- Základová půda je únosná.

- Vodorovná hydroizolace chybí nebo je nefunkční SO 01 S a Z obvodové, SO 05 ul. Provaznická. SO 07 bez hydroizolační vrstvy.

- Podlahy nevyhovují z provozního hlediska, (SO 01, SO 02, SO 05) v místnostech dle „Stavební průzkum zpráva pro zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce budovy Ocelana“

- Střecha SO 03  nevyhovující

- Střecha SO 07 nevyhovující

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Je nutné respektovat ochranné pásmo silnic III. třídy 10m od osy vozovky a ochranné pásmo místních komunikací min. 10m od osy vozovky.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Pozemek se nenachází v zóně záplavového území ani na území poddolovaném

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Není nutná žádná zvláštní ochrana okolí. Realizací záměru ne dojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Rekonstrukce nevymezuje žádné požadavky na asanace nebo asanační úpravy.

g) požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

V rámci rekonstrukce objektů se nebudou zabírat pozemky půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebude rekonstrukcí dotčeno.

- věcné a časové vazby stavby

Zahájení výstavby a dílčí termíny se budou odvíjet od požadavků a finanční situace investora a termínu vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt je určen výuce  strojírenských oborů.

Užitná plocha se rekonstrukcí nemění.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající regulační podmínky nebudou rekonstrukcí dotčeny.

b) architektonické řešení

Půdorys ani tvar fasády (členění oken) a střešní konstrukce se rekonstrukcí nemění. Barevné řešení bude navrženo dle požadavků stavebníka.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení rekonstrukcí

Změny provozu

30a special. učebna CNC  - původně sklad řezárny

104, 104a odpočinková místnost  - původně zádveří vrat u výměníku a zádveří u vrat

126 učebna měření  - původně sklad OOPP

126 učebna měření  - původně sklad OOPP

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby:

Vstup do objektu je bezbariérový, ostatní komunikace v objektu zůstávají zachovány.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby:

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a splňuje základní požadavky na stavby dle směrnice rady ES č. 89/106/EHS a to mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úsporu tepla a energií.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Komplex zděných objektů

SO 01 Učebny - třípodlažní částečně podsklepený s půdním prostorem v konstrukci vázaného krovu valbové střechy s vrcholovou vaznicí a vaznicemi středovými o rozpětí 20m, systém stěnový s ocelolitinovým sloupem. Stropy jsou trámové dřevěné s násypem a rákosníky v konstrukční Schodišťový prostor navazuje na prostor vstupu a je prosvětlen ocelovým sedlovým světlíkem. Schodiště je tříramenné s jednotlivými schodišťovými stupni, v nástupním prvním rameni plně podezděné ve výstupních pak uložené plně na desce nesené nosnou zdí a ocelovým nosníkem. Mezipodesty jsou podporované ocelovými vzpěrami zakotvenými do nosných schodišťových zdí.

SO 02 Kanceláře 1 -  dvoupodlažní s půdním prostorem v konstrukci vázaného krovu sedlové střechy, nosná konstrukce kombinovaná, systém podélných obvodových stěn a stěny v kombinaci s ocelolitinovými sloupy a podélným dřevěnými průvlaky. Stropy jsou trámové dřevěné.

SO 03 Dílna údržby - jednopodlažní s pultovou střechou a světlíkem. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří válcovaný ocelový plnostěnný I nosník

SO 04 Chodba  je součástí SO 05.

SO 05 Dílna obráběči 1  je dvoupodlažní s půdním prostorem v konstrukci vázaného krovu sedlové střechy. Nosná konstrukce kombinovaná - stěnový systém stěn podélných obvodových v kombinaci s ocelolitinovými sloupy. Stropy jsou trámové dřevěné. 1. NP a 2NP spojuje pomocné spojovací dvouramenné schodiště z ocelových profilů se dřevěnými stupnicemi.

SO 07 Dílna CNC 1 je jednopodlažní halový s nosnou dřevěnou střešní konstrukcí. Světlíky jsou ocelové ve střešní rovině, která je tvořena příčnými I profily.

b) konstrukční a  materiálové řešení

Navržen kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu (ETICS) v tloušťce 120 mm. Výplně otvorů   - okna  plastová s  min. Uw = 1,1 W/m2.K.  Vyzdívky i nové svislé konstrukce budou provedeny materiálem ITONG včetně dozdění příček (částečné)

Navržená střešní konstrukce SO 07 Dílna CNC 1 použité nosné dřevěné lepené prvky, střešní latě, OSB desky, lehká ocelová krytina – šablony. V SO 03 bude zachován nosný prvek I , trámy dřevěné, tepelná izolace minerální vlákno Orsik, podhled z sádrokartonových desek GKB tloušťky 15 mm. Krytina bude vytvořena záklopem  OSB desek 25mm (A400H*2), krytina modifikované pásy SBS. Světlík polykarbonátový v hliníkovém rámu s otvíravou částí.

Navržená konstrukce podhledu systému K 311-1 na roštu z CD profilů, s parotěsnou zábranou a tepelnou izolací Orsik tloušťky 50 mm. Navržená omítka zdiva a stropů omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a vápenocementová štuková tl. 2 mm, sanační omítka WTA

c) mechanická odolnost a stabilita

- Stavba je sávající. Zatížení působící v průběhu výstavby nebude mít za následek.

- a) Zřícení stavby nebo její části:

- Nehrozí. Stavbu bude provádět odborná firma se zaškolenými pracovníky, budou dodrženy specifikace a technologické postupy dle výrobců použitých materiálů.

- b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření:

- Při dodržení technologických předpisů a zásad výrobců nehrozí.

- c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce:

- Nehrozí, při dodržení zásad výrobce použitých materiálů.

- d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině:

- Nehrozí.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Vytápění bude řešeno elektrokotlem s tepelným čerpadlem a krbovými kamny, vše bude napojeno na centrální akumulační zásobník s ohřevem TUV.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Požární zpráva Ing. Dagmar Kratochvílová – únor 2014

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:

Investorem nebylo požadováno splnění požadavků dle ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Investor v projekční fázi prozatím neuvažuje o využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.).

Uživatel objektu je povinen zajistit mechanickým větráním požadavek na minimální výměnu vzduchu v užívaných místnostech dle ČSN 73 0540. Pro obytné budovy je požadovaná intenzita výměny vzduchu, přepočítaná z minimálních množství potřebného čerstvého vzduchu, obvykle mezi hodnotami nN = 0,3 h-1 až nN = 0,6 h-1. Požadavek zajišťuje nízkou potřebu energie větráním budov, při splnění hygienických a provozních požadavků užívané místnosti podle zvláštních předpisů.

Vytápění je zajištěno stávajícím zdrojem a napojením.

Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno stávající přípojkou

Zajištění umělého osvětlení je řešeno v části projektové dokumentace Elektro  - únor 2014 (Ing. Pavel Valíček).

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Nebyla řešena v rámci rekonstrukce.

b) ochrana před bludnými proudy:

Není v této úrovni projektové dokumentace řešena.

c) ochrana před technickou seismicitou:

Není v této úrovni projektové dokumentace řešena.

d) ochrana před hlukem:

Není v této úrovni projektové dokumentace řešena.

e) protipovodňová opatření,

Nebyla řešena v rámci rekonstrukce.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)

Nejsou známy.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt je  napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení zůstane zachováno.

B.4	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy a vegetace nebudou řešeny v rámci rekonstrukce.

B.5	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Objekt neovlivňuje negativně životní prostředí. V průběhu výstavby se předpokládá zvýšená hlučnost a prašnost v místě a   po dobu realizace stavebních prací.

Charakter objektu nevyžaduje zjišťovací řízení ani stanoviska EIA.

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady

Při provozu je nutné:

minimalizovat vznikání odpadů,separovat jednotlivé druhy odpadů,uplatňovat zásady

maximální recyklace, minimalizovat odpady k přímému skládkování.

B.6	Ochrana obyvatelstva

Jsou splněny základní  požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.7	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Voda:

Pro objem prací rekonstrukce bude spotřeba vody za směnu minimální. Dodavatel zajistí potřebné množství vody – stávající přípojka.

Elektrická energie: Bude zajišťována stávající přípojkou z veřejné rozvodné sítě.

- odvodnění staveniště:

Odvodnění staveniště není zajišťováno. V rámci rekonstrukce není potřeba zajišťovat odvodnění staveniště.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Rekonstrukcí nedochází ke změně.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Neřeší se.

f) maximální zábory pro staveniště:

Stavba bude probíhat pouze na v areálu dílen Vítkovické střední průmyslové školy, nejsou nutné zábory dalších pozemků.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděny stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, např. recyklaci nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně znečištění musí být odstraněno.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Kubatura vykopané zeminy činí: 		26,82 m3

Zemina se uloží na meziskládce na dotčeném pozemku pro terénní úpravy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktu, papíru apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle § 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13,14,15,16 tohoto nařízení.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů:

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb.zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Není řešeno.

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

Nejsou vyžadovány speciální podmínky.

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Zahájení výstavby a dílčí termíny se budou odvíjet od požadavků a finanční situace investora a termínu vydání rozhodnutí stavebního úřadu.

V Ostravě dne 28.2.2014					Vypracoval: Ing. Boris Plšek